## ПРОЕКТ

## 2. Основная      часть.      Расчетные       показатели        нормативов

## градостроительного    проектирования

## 2.1. Расчетные   показатели   минимально   допустимого  уровня обеспеченности объектами  в области  транспорта и  расчетные показатели  максимально  допустимого  уровня территориальной доступности таких объектов дополнить пп 1.2

| N п/п | Наименование вида объекта | Показатель, единица измерения | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель максимальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объекты транспортного обслуживания местного значения |  |  |  |
| 1.2 | Автостанция межмуниципального сообщения | количество объектов, единиц | 1 - в городском округе, муниципальном округе, муниципальном районе | транспортная доступность - 90 минут |

К видам объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения  вне границ населенных пунктов в границах муниципального района относятся следующие объекты:

- Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, искусственные дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью (мосты, тоннели. Путепроводы, эстакады);

- Автостанции.

# 2.2. Расчетные  показатели  минимального  допустимого  уровня обеспеченности объектами  в  области образования и расчетные показатели  максимально  допустимого уровня территориально   доступности таких объектов

# 2.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области следует принимать в соответствии с таблицей 2.

# Таблица 2

| N п/п | Наименование вида объекта | Показатель, единица измерения | Показатель минимальной обеспеченности |  | Показатель максимальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Объекты местного значения в области образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
|  | Муниципальные районы | количество мест на 1000 человек |  |  | пешеходная доступность составляет по времени 8 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 12 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 15 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону <*> |
|  |  |  | городская местность | 49 |  |
|  |  |  | сельская местность | 42 |  |
| 1.2. | Общеобразовательные организации |  |  |  | пешеходная доступность составляет по времени 7 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 11 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 13 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону <*> |
|  | Муниципальные районы | количество мест на 1000 человек | городская местность | 144 |  |
|  |  |  | сельская местность | 111 |  |

--------------------------------

<*> Органом местного самоуправления муниципального образования Кировской области может быть увеличен максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций при соответствующем обосновании.

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 к таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к своду правил СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к своду правил СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

5. В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций.

2.2.2. Допускается совместное использование отдельных зон территории общеобразовательной организации (физкультурно-спортивных, учебно-опытных площадок для активного и тихого отдыха для средних и старших классов), расположенных на отдельных земельных участках, находящихся в пешеходной доступности от земельного участка, на котором располагается здание общеобразовательной организации (не далее 300 метров от здания для обучающихся начальной школы, не далее 500 метров от здания для обучающихся основной и средней школы).

2.6. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях  и  расчетные показатели максимально допустимого уровня  территориальной  доступности  таких  объектов следует принимать в соответствии с таблицей  6.

| N п/п | Наименование вида объекта | Показатель, единица измерения | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель максимальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Пожарные депо | количество объектов, единиц | определяется в соответствии с расчетом согласно требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, сводом правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (далее - свод правил СП 11.13130.2009), утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 N 181 "Об утверждении свода правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (в части определения количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны), Методикой расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 N 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны" (далее - приказ МЧС России от 15.10.2021 N 700) (в части определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны), сводом правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования" (далее - свод правил СП 380.1325800.2018), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 N 311/пр "Об утверждении свода правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования" | здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах - 20 минут |
| 4 | Дом культуры и досуга | уровень обеспеченности, количество объектов | 2 | транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Кировской области - в течение 1 дня либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием |

К видам объектов местного значения муниципального района в иных областях относятся:

- Районные дома культуры вместимостью до 700 посадочных мест;

- Объекты капитального строительства организации ритуального обслуживания населения, места погребения: кладбища, крематории.

- Объекты муниципальной охраны – пожарные депо.

Примечания: 1. Показатель обеспеченности населения объектами аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и места их размещения уточняются уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области.

2. Требования к земельным участкам и местам размещения зданий пожарных депо должны соответствовать положениям статьи 77 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, раздела 5 свода правил СП 380.1325800.2018. Тип здания пожарного депо определяется исходя из классификации зданий пожарных депо в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ

## Раздел 2. Основная      часть.     « Расчетные       показатели        нормативов

## градостроительного    проектирования» дополнить п 2.11 следующего содержания:

### 2.11 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Таблица 22

| N п/п | Наименование вида объекта | Показатель, единица измерения | Показатель минимальной обеспеченности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабжения | объем электропотребления, кВт.ч/год на 1 человека | группа населенного пункта | без стационарных электроплит | со стационарными электроплитами |
|  |  |  | крупный | 1 870 | 2 310 |
|  |  |  | средний | 1 530 | 1 890 |
|  |  |  | малый | 1 360 | 1 680 |
|  |  |  | поселки и сельские населенные пункты | 950 | 1 350 |
|  |  | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год | группа населенного пункта | без стационарных электроплит | со стационарными электроплитами |
|  |  |  | крупный | 5 450 | 5 650 |
|  |  |  | средний | 5 350 | 5 550 |
|  |  |  | малый | 5 300 | 5 800 |
|  |  |  | поселки и сельские поселения | 4 100 | 4 400 |
| 2. | Объекты газоснабжения | объем газопотребления <*>, м3/год на 1 человека | централизованное горячее водоснабжение | 120 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 |  |
|  |  |  | отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | городские населенные пункты - 180 |  |
|  |  |  |  | сельские населенные пункты - 220 |  |

<*> Укрупненные показатели потребления газа приведены в таблице 8 при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал).

Примечание: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

2. Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем в Кировской области следует осуществлять на основе схем газоснабжения, в том числе от системы магистральных газопроводов через сеть газораспределительных станций.

3. Размещение магистральных газопроводов и газораспределительных станций на территории населенных пунктов не допускается.

4. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения и электроснабжения для населения не нормируются.

5. Населенные пункты Кировской области распределяются по группам в зависимости от численности населения:

крупные города (от 250 тыс. жителей и выше);

средние города (от 50 до 250 тыс. жителей);

малые города и поселки городского типа (до 50 тыс. жителей);

крупные сельские населенные пункты (свыше 5 тыс. жителей);

большие сельские населенные пункты (от 1 до 5 тыс. жителей);

средние сельские населенные пункты (от 200 человек до 1 тыс. человек);

малые сельские населенные пункты (менее 200 человек).

2.11.1. Проектирование новых инженерных сетей, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе документов территориального планирования с учетом требований свода правил СП 473.1325800.2019 "Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 N 856/пр "Об утверждении свода правил "Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования".

2.11.2. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения следует руководствоваться соответственно сводом правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 N 1016/пр "Об утверждении СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", сводом правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 280 "Об утверждении свода правил СП 124.1333.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", сводом правил СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 N 860/пр "Об утверждении СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения", требованиями действующих санитарных норм и правил, а также требованиями части 12 свода правил СП 42.13330.2016.

2.11.3. Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение) соответствуют нормативам потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение) в жилых помещениях, утверждаемым уполномоченными органами исполнительной власти Кировской области.