ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Орловского муниципального округа Кировской области (далее - Нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Местные  нормативы  устанавливают  предельные  значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения,   предусмотренными статьей 102 Закона   № 44-ЗО, населения муниципального  образования  Орловский  муниципальный  округ  Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня   территориальной   доступности   таких   объектов   для   населения муниципального  образования  Орловский  муниципальный  округ  Кировской области.

1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 - 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Орловский муниципальный округ Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Орловский муниципальный округ Кировской области).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа, поименованных в статье 102 Закона N 44-ЗО.

1.3.3. «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
2. Основная      часть.      Расчетные       показатели        нормативов

градостроительного    проектирования

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей N 1.

Таблица 1
	N п/п
	Показатель
	Перечень возможных объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами <*>
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов

	1.
	Обеспеченность населения электрической энергией
	объекты генерации электрической энергии, объекты распределительной сети (РП, ТП), осуществляющие передачу энергии конечному потребителю
	по заданию на проектирование
	не устанавливается

	2.
	Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления, вентиляции, горячего водоснабжения)
	объекты централизованной системы теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю
	по заданию на проектирование
	не устанавливается

	3.
	Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение
	объекты централизованной системы водоснабжения, осуществляющие отбор и подачу воды конечному потребителю
	по заданию на проектирование
	не устанавливается

	4.
	Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков
	объекты централизованной системы водоотведения, осуществляющие сбор, отвод и очистку бытовых стоков
	по заданию на проектирование
	не устанавливается


Нормативы потребления коммунальных услуг установлены нормативными правовыми актами органа исполнительной власти Кировской области и представлены в таблице N 1а.
Таблица N 1а

	N п/п
	Объект местного значения
	Обоснование норматива потребления коммунальных услуг

	1.
	Объекты электроснабжения
	Постановление Правительства Кировской области от 30.05.2017 N 285-П "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета"

	2.
	Объекты теплоснабжения
	Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 17.06.2016 N 106-р "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в некоторых муниципальных образованиях Кировской области"

	3.
	Объекты водоснабжения и водоотведения
	Распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 N 1-р "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области" (действует до 01.01.2027)


2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицами N 2,3
                                                                           Таблица N 2 
	№

п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель,
единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Объекты транспортного обслуживания местного значения
	
	
	

	1.1.
	Автостанция межмуниципального сообщения
	количество объектов, единиц
	1 – в муниципальном округе
	транспортная доступность –

90 минут


Таблица N 3

	Наименование объекта
	Показатель минимальной обеспеченности - основные расчетные параметры для автомобильных дорог

	
	IV категории
	V категории

	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов, в том числе основные расчетные параметры:
	
	

	число полос движения
	2
	1

	ширина полосы движения, м
	3,0
	4,5 и более

	центральная разделительная полоса
	не требуется

	пересечения с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками
	допускаются в одном уровне

	примыкания в одном уровне
	допускаются
	

	расчетная скорость движения, км/ч
	80
	60

	наименьший радиус кривых в плане, м
	300
	150

	наибольший продольный уклон, %
	60
	70

	ширина земляного полотна, м
	10,0
	8,0

	Примечание: Показатель максимальной доступности не нормируется


2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей    № 4.

Таблица N 4
	N п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	2
	3
	4
	5

	1.
	Объекты транспортного обслуживания местного значения
	штук
	1
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом)



	2
	стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек


	штук
	5
	Не более 15 мин шаговой доступности

	3
	крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек;


	штук
	2
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом)



	4
	плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров;


	штук
	1
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом)



	5
	лыжные базы с трассой длиной до 5 километров


	штук
	2
	Не устанавливается


2.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности местами для объектов в области образования основан на данных о численности населения в определенных возрастных группах. Источником данных о численности населения (детей дошкольного, школьного и среднего профессионального возраста) в возрастных категориях являются данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области в соответствии с таблицей № 5. 

Таблица № 5
	N п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Объекты местного значения в области образования
	
	
	

	1.1.
	Дошкольные образовательные организации
	количество мест на 1000 человек
	городская местность
	48
	пешеходная доступность составляет по времени 8 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 12 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 15 минут;

транспортная доступность - 30 километров в одну сторону <*>

	
	
	
	сельская местность
	36
	

	1.2.
	Общеобразовательные организации
	количество мест на 1000 человек
	городская местность
	139
	пешеходная доступность составляет по времени 7 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 11 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 13 минут;

транспортная доступность - 30 километров в одну сторону <*>

	
	
	
	сельская местность
	97
	

	1.3.
	Образовательные организации дополнительного образования детей
	количество мест на 1000 детей
	10,7, в том числе по видам зданий:

Дворец (Дом) творчества школьников - 3,5;

станция юных техников - 1;

станция юных натуралистов - 0,4;

станция юных туристов - 0,4;

детско-юношеская спортивная школа - 2,5;

детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,9
	транспортная доступность - 30 минут

	Примечания:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 к таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к своду правил СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к своду правил СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

5. В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций.

6. Допускается совместное использование отдельных зон территории общеобразовательной организации (физкультурно-спортивных, учебно-опытных площадок для активного и тихого отдыха для средних и старших классов), расположенных на отдельных земельных участках, находящихся в пешеходной доступности от земельного участка, на котором располагается здание общеобразовательной организации (не далее 300 метров от здания для обучающихся начальной школы, не далее 500 метров от здания для обучающихся основной и средней школы)


2.5  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов принимаются в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

	N п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Полигон твердых коммунальных отходов
	количество объектов, единиц
	1
	не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными нормами


2.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей №7
Таблица № 7
	N п/п
	Показатель
	Перечень возможных объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень доступности объектов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Озелененные территории общего пользования в границах муниципальных округов
	
	
	

	1.1.
	Суммарная обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования
	парки, сады, зоны отдыха; аллеи, бульвары, скверы; озелененные пешеходные зоны; газоны
	Поселок городского типа
	10 кв. м на человека
	не устанавливается

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	12 кв. м на человека
	

	2.
	Объекты культуры и искусства
	
	
	

	2.1.
	Обеспеченность населения муниципальными библиотеками
	общедоступная библиотека
	1 на 25 тыс. человек
	транспортная доступность 30 - 40 минут

	2.2.
	Обеспеченность населения музеями
	краеведческий, тематический музей
	1
	транспортная доступность 30 - 40 минут

	2.3.
	Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа
	Многофункциональные центры культурно-досугового типа, Дом (центры) народного творчества, Дом культуры, 
	1
	транспортная доступность 30 - 40 минут

	3.
	Объекты капитального строительства организаций ритуального обслуживания населения, места погребения: кладбища, крематории
	
	
	

	3.1.
	Обеспеченность населения местами захоронения умерших (размеры земельных участков)
	кладбище традиционного захоронения
	0,24 га на 1 тыс. чел.
	доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами

	4.
	Объекты муниципальной пожарной охраны
	
	
	

	4.1.
	Пожарные депо
	количество объектов, единиц 
	1
	здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 
10 минут, в сельских населенных пунктах – 20 минут

	5.
	Объекты социального обслуживания
	
	
	

	5.1.
	Центр социального обслуживания населения
	уровень обеспеченности, количество объектов 
на 50 000 человек


	1
	не нормируется

	5.2.
	Центр занятости населения
	уровень обеспеченности, количество объектов
	1
	транспортная доступность – в течение 1 часа

	6.
	Отделения почтовой связи
	
	
	

	
	муниципальный округ
	уровень обеспеченности, количество объектов (отделений) до 5 000 человек
	1
	10 000 метров

	7.
	Участковые пункты полиции
	
	
	

	
	муниципальный округ
	уровень обеспеченности – 
1 участковый уполномоченный полиции на 2 800 человек

	1
	соответствует границам административного участка, определяемого решением территориального органа Министерства внутренних дел Российской Феде-рации


Примечание:

1. Вместимость объектов в иных областях и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к своду правил СП 42.13330.2016.

2. Размеры земельных участков организаций, не указанных в приложении Д к своду правил СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование
2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности устанавливаются согласно региональным нормативам градостроительного проектирования.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

В Местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Орловский муниципальный округ Кировской области;

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования Орловский муниципальный округ Кировской области (решение Орловской районной Думы от 21.12.2018 № 28/235 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования Орловский муниципальный район на период до 2035 года) предложений органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный округ Кировской области и заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2024 № 523-П "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области".
Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Орловский муниципальный округ Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты с учетом рекомендованных нормативов обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 (далее – Приказ от 19.08.2021 № 649). 

Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры рекомендованы для субъекта Российской Федерации из расчета на 100000 жителей. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры включает все объекты на территории субъекта Российской Федерации, в том числе местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Кировской области.

Перечень объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлен в статье 10.1 и 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области».

1.
Обоснование в отношении минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта.

1.1.
Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) для многофункциональных спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов установлен минимальный нормативный показатель обеспеченности объектами – 70 кв.м. общей площади объекта на 1000 человек.

В соответствии с данными оценки численности населения на 1 января 2025 года Федеральной службы государственной статистики  количество жителей Орловского муниципального района, городского (муниципального) округа составляет 9019 человек.

Расчет норматива:

70кв.м.* 9019 человека / 1000 человек =631  кв.м.– общей площади объекта.

Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

1.2.
Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек.

Нормативный показатель для стадионов, спортивных залов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 59 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными оценки численности населения на 1 января 2025 года Федеральной службы государственной статистики  количество жителей Орловского муниципального района, городского (муниципального) округа составляет 9019 человека.

Расчет норматива:

9019 человек*59 объектов/100000 человек= 5,32

Установлено значение нормативного показателя 5 объектов.

1.3.
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, лыжные базы с трассой длиной до 5 километров.

Нормативный показатель для «других» объектов, в том числе крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 46 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными оценки численности населения на 1 января 2025 года Федеральной службы государственной статистики  количество жителей Орловского муниципального района, городского (муниципального) округа составляет 9019 человека.

Расчет норматива:

9019
человека * 46 объектов / 100000 человек = 4,14

Следовательно, минимальный уровень обеспеченности 4 объекта.

Установлены значения нормативных показателей:

для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей вместимостью до 500 человек – 2;

для лыжных баз с трассой длиной до 5 километров – 3.

1.4. Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров.

Нормативный показатель для плавательных бассейнов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 5 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными оценки численности населения на 1 января 2025 года Федеральной службы государственной статистики  количество жителей Орловского муниципального района, городского (муниципального) округа составляет 9019 человека.

Расчет норматива:

9019
человека * 5 объектов / 100000 человек = 0,45
Установлено значение нормативного показателя 1объект. 

2.
Обоснование в отношении максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта.

2.1. Показатели максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта: многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров установлены в соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом). 

2.2. В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до спортивных залов установлена 1000 метров пешей доступности. При средней скорости движения человека 4 км/ч, максимальная доступность до спортивных залов в МНГП установлена не более 15 минут.

2.3. В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до лыжных баз не устанавливается.

Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования, содержащиеся в разделе 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования», подготовлены в соответствии:

с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

с Земельным кодексом Российской Федерации;

с Жилищным кодексом Российской Федерации;

с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

с Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020   № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»;

с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.2016 № 572/пр «Об утверждении свода правил «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр «Об утверждении свода правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2019 № 897/пр/1128 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.05.2022 № 389/пр «Об утверждении СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»;

с приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 03.07.2006 № 407 «О сводах правил по проектированию и строительству спортивных сооружений»;

с Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

с постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009        № 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения»;

с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

_________

